……………………… ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

………………… MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ RAPORU

UYDU ÜZERİNDE UÇTA YAPAY ZEKÂ İLE

BULUTLU GÖRÜNTÜLERİN FİLTRELENMESİ VE

VERİ İNDİRME BANDININ OPTİMİZASYONU

Hazırlayan

……………………………

Öğrenci No: ……………………

Staj Yeri: ……………………………

Staj Tarihleri: 27.07.2026 – 21.08.2026 (20 iş günü)

Kurum Danışmanı: ……………………………

Akademik Danışman: ……………………………

AĞUSTOS 2026

ÖZET

Yer gözlem uydularının çektiği görüntülerin önemli bir bölümü bulutlarla kaplı olduğu için bilimsel ve operasyonel açıdan kullanılamaz durumdadır. Bu görüntülerin yer istasyonuna indirilmesi, sınırlı olan haberleşme bant genişliğini boşa harcamaktadır. Bu staj çalışmasında, bulutlu görüntüleri uydu üzerindeyken tespit edip eleyecek düşük kaynak tüketimli bir yapay zekâ modeli geliştirilmiş, model INT8 hassasiyetine kuantize edilmiş ve yaklaşımın veri indirme hacminde sağlayacağı kazanç sayısal olarak ölçülmüştür.

Çalışmada Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue veri seti kullanılmış, 513 alt-sahneden 8.208 eğitim karesi üretilmiştir. İki model geliştirilmiştir: MobileNetV2 tabanlı ikili sınıflandırıcı ve aynı omurgayı kullanan hafif bir U-Net segmentasyon modeli. Sınıflandırıcı INT8 sonrası 2,59 MB boyutunda olup kare başına 5,76 ms sürede çalışmakta, ROC-AUC değeri 0,9883 olarak ölçülmektedir. U-Net modeli 0,96 MB boyutunda olup piksel bazlı Dice değeri 0,9392'dir; bu değer, aynı sahnelerde iki insan anotatörün birbiriyle uyumunun (0,9597) yalnızca 2,05 puan altındadır.

Önerilen çalışma noktasında indirilen veri hacmi %48,65 azalmakta, buna karşılık kullanılabilir verinin yalnızca %0,475'i kaybedilmektedir. Model, eğitimde hiç kullanılmayan Landsat-8 tabanlı SPARCS veri setiyle harici olarak da doğrulanmıştır. Çalışma boyunca dört ayrı iyileştirme denemesi ölçümle çürütülmüş ve bu negatif sonuçlar da raporlanmıştır. Çalışma tamamen yazılım ortamında yürütülmüş; hedef donanım üzerinde çalıştırma kapsam dışı tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: uçta yapay zekâ, bulut tespiti, uydu görüntüsü, model kuantizasyonu, MobileNet, U-Net, Sentinel-2

İÇİNDEKİLER

ÖZET	i

İÇİNDEKİLER	ii

ÇİZELGE LİSTESİ	iii

ŞEKİL LİSTESİ	iv

SİMGELER VE KISALTMALAR	v

1. GİRİŞ	1

1.1. Problemin Tanımı	1

1.2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı	2

1.3. Staj Takvimi	3

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI	5

2.1. Referans Misyon: Φ-sat-1 / CloudScout	5

2.2. Bulut Tespit Yöntemleri	6

2.3. Hafif Mimariler ve Kuantizasyon	7

3. MATERYAL VE YÖNTEM	8

3.1. Geliştirme Ortamı	8

3.2. Veri Setleri	9

3.3. Veri Hazırlama	11

3.4. Model Mimarileri	15

4. UYGULAMA VE BULGULAR	18

4.1. Model Eğitimi	18

4.2. Hiperparametre Denemeleri	21

4.3. ONNX Dönüşümü ve INT8 Kuantizasyon	24

4.4. Doğruluk–Boyut Ödünleşim Analizi	28

4.5. Demo Uygulaması	31

4.6. Fayda Analizi	32

4.7. Harici Doğrulama ve Başarısızlık Analizi	34

4.8. Genişletilmiş Doğrulama ve Ödünleşim Analizi	36

4.8.1. U-Net'in Harici Doğrulaması	36

4.8.2. Güneş Yüksekliği Düzeltmesi	36

4.8.3. Kısmi İndirme Ödünleşimi	37

4.8.4. Varyantlar Arası Ödünleşim	37

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME	37

5.1. Elde Edilen Sonuçlar	37

5.2. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri	38

5.3. Kısıtlar	39

5.4. Öneriler	40

KAYNAKLAR	41

EK A. Kod Haritası	42

EK B. Sürüm Matrisi	43

EK C. Günlük Çalışma Kaydı	44

SİMGELER VE KISALTMALAR

Çizelge 1.1. Çalışmanın kısıtları ve gerekçeleri

Çizelge 1.2. Haftalık çalışma programı

Çizelge 2.1. CloudScout misyonuna ait yayımlanmış değerler

Çizelge 2.2. Bulut tespit yöntemlerinin karşılaştırması

Çizelge 3.1. Kullanılan yazılım araçları

Çizelge 3.2. Değerlendirilen veri setleri

Çizelge 3.3. Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue özellikleri

Çizelge 3.4. Arşivden okuma yönteminin etkisi

Çizelge 3.5. Kenar hizalamanın etkisi

Çizelge 3.6. Kırpma sınırı seçiminin etkisi

Çizelge 3.7. Veri bölümlemesinin dağılımı

Çizelge 3.8. Sentinel-2 – Landsat-8 bant eşlemesi

Çizelge 3.9. U-Net mimarilerinin karşılaştırması

Çizelge 4.1. Sayısal pay eklemenin etkisi

Çizelge 4.2. Farklı epoch sayılarıyla eğitim sonuçları

Çizelge 4.3. Düzenleme seçeneklerinin karşılaştırılması

Çizelge 4.4. Rastgele arama sonuçları (seçilmiş denemeler)

Çizelge 4.5. Bant sayısının başarıma etkisi

Çizelge 4.6. ONNX dönüşümünde karşılaşılan sorunlar

Çizelge 4.7. MobileNetV3 ile kuantizasyon yapılandırmalarının sonuçları

Çizelge 4.8. Elenen hipotezler ve test yöntemleri

Çizelge 4.9. Kuantizasyon ayarlarının ölçülen etkileri

Çizelge 4.10. Model genişliğinin başarıma ve boyuta etkisi

Çizelge 4.11. Kareleme boyutunun etkisi

Çizelge 4.12. Model başarımının insan seviyesiyle karşılaştırılması

Çizelge 4.13. Fayda analizi sonuçları (önerilen çalışma noktası)

Çizelge 4.14. Bulut eşiğinin bant genişliği–veri kaybı dengesine etkisi

Çizelge 4.15. Ölçülen çalışma noktaları

Çizelge 4.16. Harici veri setinde başarım kırılımları

Çizelge 4.17. Bulut türüne göre başarım

Çizelge 4.18. Anotasyon zorluğuna göre başarım

Çizelge 4.19. Çıkarım sırasındaki bellek kullanımı

Çizelge 4.20. U-Net'in harici veri setinde başarım kırılımları

Çizelge 4.21. İki modelin harici veri setinde karşılaştırılması

Çizelge 4.22. Güneş yüksekliği düzeltmesinin başarıma etkisi

Çizelge 4.23. Blok boyutunun kısmi indirme ödünleşimine etkisi

Çizelge 4.24. Ölçüt bazında en iyi yapılandırmalar

Çizelge 5.1. Nihai model başarımları

Çizelge 5.2. Kısıtların karşılanma durumu

Çizelge 5.3. Denemelerin sonuçları

Çizelge 5.4. Çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 3.1. Arşivden doğrudan okuma (prepare_data)

Şekil 3.2. Kenara hizalanmış kare çıkarma (tile_positions)

Şekil 3.3. Reflektans normalizasyonu ve sınırın belirlenmesi (normalize_reflectance)

Şekil 3.4. Sahne bazlı, tabakalandırılmış bölümleme (assign_splits)

Şekil 3.5. Fiziksel olarak güvenli artırma (CloudPatchDataset)

Şekil 3.6. Çok bantlı sınıflandırıcının kurulması (build_model)

Şekil 3.7. Derinlemesine ayrılabilir konvolüsyon bloğu (SeparableConv)

Şekil 4.1. Kesinlik kısıtı altında eşik seçimi (tune_threshold)

Şekil 4.2. Eşiğe sayısal pay eklenmesi (_with_margin)

Şekil 4.3. Gradyan biriktirme ve kırpma (train)

Şekil 4.4. Arama uzayının tanımı (hparam_sweep)

Şekil 4.5. Damıtma kaybı (Hinton ve ark. [9])

Şekil 4.6. Statik şekille dışa aktarma (export_onnx)

Şekil 4.7. İşlem tipi bazlı izolasyon (quantize_bisect)

Şekil 4.8. Katman bazlı kademeli kuantizasyon (quantize_layerwise)

Şekil 4.9. Nihai kuantizasyon yapılandırması (quantize_int8)

Şekil 4.10. Grad-CAM ile dikkat haritası üretimi (CloudClassifier)

Şekil 4.11. Fayda analizi hesabı (downlink_analysis)

Şekil 4.12. Belirsiz bantta eşik seçimi (tune_operating_point)

Kısaltmalar

AUC     	Eğri Altındaki Alan (Area Under Curve)

BCE     	İkili Çapraz Entropi (Binary Cross Entropy)

CNN     	Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Network)

CPU     	Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit)

EMA     	Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average)

ESA     	Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)

FP32    	32 bit Kayan Noktalı Sayı

GPU     	Grafik İşlem Birimi (Graphics Processing Unit)

INT8    	8 bit Tam Sayı

IoU     	Kesişim/Birleşim Oranı (Intersection over Union)

NIR     	Yakın Kızılötesi (Near Infrared)

ONNX    	Açık Sinir Ağı Değişim Formatı (Open Neural Network Exchange)

PTQ     	Eğitim Sonrası Kuantizasyon (Post-Training Quantization)

ROC     	Alıcı İşletim Karakteristiği (Receiver Operating Characteristic)

SWIR    	Kısa Dalga Kızılötesi (Short-Wave Infrared)

TOA     	Atmosferin Üstü (Top of Atmosphere)

VPU     	Görüntü İşleme Birimi (Vision Processing Unit)

# 1. GİRİŞ

## 1.1. Problemin Tanımı

Yer gözlem uyduları sürekli olarak görüntü toplamakta ve bu görüntüleri yer istasyonuna radyo bağlantısıyla iletmektedir. Ancak bir uydu, yer istasyonunun görüş alanında yalnızca günde birkaç kez ve her seferinde birkaç dakika bulunmaktadır. Bu kısa pencerede iletilebilecek veri miktarı fiziksel olarak sınırlı olup uydunun en kıt kaynaklarından biridir.

Sorunun temeli şudur: çekilen görüntülerin önemli bir bölümü bulutlarla kaplıdır. Bulut, yeryüzünü optik olarak örttüğü için bu görüntüler bilimsel ve operasyonel açıdan kullanılamaz durumdadır. Buna rağmen bu görüntüler de yere indirilmekte ve sınırlı bant genişliğini tüketmektedir. Bu çalışmada kullanılan veri setinin istatistiklerine göre piksellerin %52,6'sı bulut sınıfındadır.

Bu durum, filtrelemenin yer istasyonunda değil uydu üzerinde yapılması fikrini gündeme getirmektedir. Bulutlu bir görüntü çekildiği yerde tespit edilip elenirse, iletim kapasitesi yalnızca kullanılabilir görüntüler için harcanacaktır.

## 1.2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu stajın amacı, bulutlu görüntüleri uydu üzerindeyken tespit edip eleyecek düşük kaynak tüketimli bir yapay zekâ modeli geliştirmek ve bu yaklaşımın veri indirme hacminde sağlayacağı kazancı sayısal olarak ortaya koymaktır.

Çalışma tamamen yazılım ortamında yürütülmüştür; hedef donanım üzerinde çalıştırma kapsam dışıdır. Donanım kısıtları yazılımsal olarak temsil edilmiştir.

Çizelge 1.1. Çalışmanın kısıtları ve gerekçeleri

| Kısıt | Tanım | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Model boyutu | Birkaç MB'ı aşmamalı | Uydu üzerindeki sınırlı kalıcı bellek |
| Çıkarım süresi | Belirlenen ms sınırının altında | Sınırlı işlem gücü ve güç bütçesi |
| Çalışma belleği | Ölçülmeli ve raporlanmalı | Uydu işlemcisinin RAM kapasitesi |

Çalışmadan beklenen çıktılar aşağıda sıralanmıştır.

1)  MobileNet tabanlı ikili sınıflandırıcı (temel hedef)

2)  Küçük bir U-Net ile piksel bazlı bulut segmentasyonu (genişletilmiş hedef)

3)  INT8 kuantize model sürümü ve karşılaştırma tablosu

4)  Veri indirme kazancının sayısal analizi

5)  Kararı ve dikkat haritasını gösteren demo uygulaması

6)  Teknik rapor ve sunum

## 1.3. Staj Takvimi

Staj 27.07.2026 tarihinde başlamış ve 21.08.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Toplam süre, hafta sonları hariç 20 iş günüdür. Aşağıdaki çizelge, haftalık iş dağılımını özetlemektedir; günlük ayrıntılı kayıt Ek C'de verilmiştir.

Çizelge 1.2. Haftalık çalışma programı

| Hafta | Tarih aralığı | İş günü | Yürütülen faaliyet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.07.2026 – 31.07.2026 | 1–5 | Literatür taraması, veri seti seçimi, veri hazırlama altyapısı |
| 2 | 03.08.2026 – 07.08.2026 | 6–10 | Harici veri uyarlaması, model kurulumu, ilk eğitim koşuları |
| 3 | 10.08.2026 – 14.08.2026 | 11–15 | Hiperparametre denemeleri, ONNX dönüşümü, kuantizasyon |
| 4 | 17.08.2026 – 21.08.2026 | 16–20 | U-Net, demo, fayda analizi, doğrulama, raporlama |

# 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

## 2.1. Referans Misyon: Φ-sat-1 / CloudScout

Çalışmanın referans noktası, Avrupa Uzay Ajansı'nın Eylül 2020'de fırlattığı Φ-sat-1 misyonudur. 6U CubeSat platformunda taşınan bu misyon, yörüngede derin öğrenme çalıştıran ilk gösterim uygulamasıdır. Uydu üzerindeki Intel Movidius Myriad 2 görüntü işleme birimi, CloudScout adlı evrişimli sinir ağını çalıştırarak bulutlu görüntüleri yer istasyonuna indirilmeden elemektedir [1, 2].

Çizelge 2.1. CloudScout misyonuna ait yayımlanmış değerler

| Ölçüt | Değer | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| Model ayak izi | 2,1 MB | [1] |
| Doğruluk | %92 | [1] |
| Çıkarım süresi | 325 ms / sahne | [1] |
| Güç tüketimi | 1,8 W | [2] |
| Bant genişliği tasarrufu | yaklaşık %30 | [2] |
| Bellek yapısı | 2 MB CMX SRAM + 128/512 MB LPDDR3 | [2] |

Bu değerlerin bu çalışmanın sonuçlarıyla doğrudan karşılaştırılması geçerli değildir: veri setleri, görev eşikleri ve donanım sınıfları farklıdır. Değerler yalnızca büyüklük mertebesi hakkında bağlam sağlamaktadır.

## 2.2. Bulut Tespit Yöntemleri

Literatürde bulut tespiti iki ana yaklaşımla ele alınmaktadır: eşik ve kural tabanlı klasik yöntemler ile derin öğrenme tabanlı yöntemler. Klasik yöntemler spektral indeksler ve eşiklerle çalışmakta, derin öğrenme yöntemleri ise etiketli veriden öğrenmektedir.

Çizelge 2.2. Bulut tespit yöntemlerinin karşılaştırması

| Yöntem | Tür | Bildirilen başarım | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Sen2Cor | Kural tabanlı | IoU 0,4698 | [5] |
| Fmask | Kural tabanlı | IoU 0,5713; F1 0,832 | [5] |
| CD-FM3SF | Derin öğrenme | IoU 0,8363 | [5] |
| Swin-Unet | Derin öğrenme | F1 0,891 | [5] |
| UNetMobV2 | Derin öğrenme | CloudSEN12'de en iyi | [5] |
| Bu çalışma | Derin öğrenme | IoU 0,8807; Dice 0,9392 | — |

Çizelgedeki değerler farklı veri setlerinden elde edilmiş olup doğrudan karşılaştırılamazlar. Bu çalışmada geçerli kabul edilen tek karşılaştırma, kullanılan veri setinin kendi insan anotatörleri arasındaki uyum değeriyle yapılan kıyastır.

## 2.3. Hafif Mimariler ve Kuantizasyon

Uçta çalışacak modeller için MobileNet ailesi standart tercih olarak kabul edilmektedir [7]. Derinlemesine ayrılabilir konvolüsyon yapısı sayesinde klasik konvolüsyona göre yaklaşık sekiz kat az parametre kullanmaktadır. Literatürde MobileNetV3 mimarisinin eğitim sonrası kuantizasyona dirençli olduğu bilinmektedir; bu durum bu çalışmada deneysel olarak da doğrulanmıştır (Bölüm 4.3).

Segmentasyon görevleri için U-Net mimarisi yaygın olarak kullanılmaktadır [8]. Ancak klasik U-Net yaklaşık 31 milyon parametreye sahip olup bu çalışmanın boyut kısıtını kat kat aşmaktadır; bu nedenle hafifletilmiş bir varyant geliştirilmiştir.

Gömülü sistemlerde çıkarım için TensorFlow Lite Micro referans çerçeve olarak kabul edilmektedir [6]. Bu çerçevenin çekirdek çalışma zamanı yaklaşık 16 KB olup TinyML modelleri 100 KB'ın altında bellekle çalışabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan ONNX Runtime'ın taban ayak izi ise yaklaşık 10,5 MB ölçülmüştür (Bölüm 4.7).

# 3. MATERYAL VE YÖNTEM

## 3.1. Geliştirme Ortamı

Çalışmanın ilk gününde geliştirme ortamı kurulmuş ve kütüphane seçimleri yapılmıştır.

Çizelge 3.1. Kullanılan yazılım araçları

| Bileşen | Seçim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Programlama dili | Python 3.12 | Staj planında belirtilmiştir |
| Derin öğrenme | PyTorch 2.11 + CUDA 12.8 | GPU üzerinde eğitim |
| Model kütüphanesi | timm | Ön-eğitimli MobileNet ve çok bantlı girdi desteği |
| Dağıtım formatı | ONNX + ONNX Runtime | Kuantizasyon ve CPU çıkarım ölçümü |
| Uydu görüntüsü G/Ç | rasterio | GeoTIFF okuma |
| Görselleştirme | Matplotlib | Grafik ve demo çıktıları |
| Demo arayüzü | Gradio | Web tabanlı arayüz |
| Isı haritası | grad-cam | Model dikkatinin görselleştirilmesi |

İlk gün tespit edilen bir uyumsuzluk kayda değerdir: proje sanal ortamı Python 3.14 ile oluşturulmuştu ve PyTorch, ONNX Runtime ile rasterio için bu sürümde kararlı paketler bulunmamaktaydı. Ortam Python 3.12 ile yeniden kurulmuştur. Ayrıca staj planındaki iki seçenekten (TensorFlow Lite / ONNX Runtime) ikincisi tercih edilmiştir; gerekçe, Windows ortamında TensorFlow GPU desteğinin 2.10 sürümünde sonlandırılmış olması ve ONNX Runtime'ın kuantizasyon ile CPU ölçümünü tek ortamda sağlamasıdır.

## 3.2. Veri Setleri

Staj planında üç veri seti önerilmiştir. Her biri incelenmiş ve rolleri belirlenmiştir.

Çizelge 3.2. Değerlendirilen veri setleri

| Veri seti | Uydu | İçerik | Karar |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue | Sentinel-2 | 513 alt-sahne, 13 bant, piksel maskesi | Ana veri seti |
| SPARCS | Landsat-8 | 78 sahne, elle etiketli maske | Harici doğrulama |
| 95-Cloud | Landsat-8 | Yalnızca 4 bant (R, G, B, NIR) | Kapsam dışı |

95-Cloud veri seti kapsam dışı bırakılmıştır. Bu veri seti yalnızca kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızılötesi bantlarını içermekte; cirrus (B10) ve kısa dalga kızılötesi (B11) bantlarından yoksundur. Bu iki bant bulut ayrımının en güçlü sinyalleri olduğu için altı bantlı model bu veriyle beslenememektedir.

### 3.2.1. Ana Veri Setinin Yapısı

Çizelge 3.3. Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Alt-sahne sayısı | 513 |
| Alt-sahne boyutu | 1022 × 1022 piksel |
| Çözünürlük | 20 m/piksel (yaklaşık 20 × 20 km alan) |
| Bant sayısı | 13 (Sentinel-2 L1C) |
| Maske sınıfları | CLEAR, CLOUD, CLOUD_SHADOW |
| Piksel dağılımı | %45,96 temiz; %52,58 bulut; %1,47 gölge |
| Etiketleme yöntemi | Yarı otomatik (IRIS aracı + Random Forest + elle düzeltme) |
| Anotatörler arası uyum | CLOUD F1 %95,97; piksel doğruluğu %94,98 |

Veri setinin ayırt edici özelliği, 60 alt-sahnenin iki anotatör tarafından bağımsız olarak etiketlenmiş olması ve aralarındaki uyumun yayımlanmasıdır [3]. Bu, görevin doğal belirsizlik tavanını vermektedir: iki uzman dahi yaklaşık %4 oranında farklı karar vermektedir. Test bölümü bu 60 sahneden oluşturularak modelin insan seviyesine karşı ölçülmesi mümkün kılınmıştır.

## 3.3. Veri Hazırlama

Bu aşamada 513 alt-sahne, modele verilebilecek karelere bölünmüş ve etiketlenmiştir. Aşağıda her kritik kararın gerekçesi ve kod karşılığı sunulmaktadır.

### 3.3.1. Arşivden Bellek Dostu Okuma

Ana veri seti sıkıştırılmış hâlde 14 GB, açılmış hâlde 26,6 GB'tır. Diske açmak yerine sahnelerin arşiv içinden tek tek belleğe okunması tercih edilmiştir.

with zipfile.ZipFile(subscenes_zip) as sz, zipfile.ZipFile(masks_zip) as mz: for idx, row in tags.iterrows(): subscene = np.load(io.BytesIO(sz.read(subscene_names[scene]))) mask = np.load(io.BytesIO(mz.read(mask_names[scene])))

Şekil 3.1. Arşivden doğrudan okuma (prepare_data)

Çizelge 3.4. Arşivden okuma yönteminin etkisi

| Ölçüt | Diske açma | Doğrudan okuma |
| --- | --- | --- |
| Disk kullanımı | 26,6 GB | 0 GB |
| Anlık bellek | — | yaklaşık 52 MB |
| Toplam işlem süresi | — | 8 dakika (513 sahne) |

### 3.3.2. Kare Çıkarma ve Kenar Hizalama

1022 piksel, 256'ya tam bölünmemektedir (oran 3,99). Yalnızca kaydırarak bölme yapılsaydı her kenarda 254 piksellik bir şerit kullanılmadan kalacaktı. Son karenin kenara hizalanmasıyla bu kayıp önlenmiştir.

def tile_positions(total: int, patch: int) -> list: if patch >= total: return [0] positions = list(range(0, total - patch + 1, patch)) if positions[-1] + patch < total: positions.append(total - patch) # son kareyi kenara hizala return positions

Şekil 3.2. Kenara hizalanmış kare çıkarma (tile_positions)

Çizelge 3.5. Kenar hizalamanın etkisi

| Ölçüt | Önce | Sonra | Değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Sahne başına kare | 9 | 16 | %78 artış |
| Kullanılan alan | %56 | %100 | Kenarlar dahil edildi |
| Toplam kare sayısı | 4.617 | 8.208 | Eğitim verisi büyüdü |

### 3.3.3. Reflektans Normalizasyonu

Veri setinin belgesi, reflektans değerlerinin 1'i aşabileceğini vurgulamaktadır: bir yüzey güneşe dik açıdaysa normalden fazla ışık almakta ve görünür yansıma 1'i geçebilmektedir. Değerlerin 1'e kırpılması, parlak bulut tepelerini ve kar/buz yüzeylerini düzleştirmekte, yani tam olarak ayırt edilmesi gereken bilgiyi yok etmektedir. Kırpma sınırı ölçüme dayanarak belirlenmiştir.

def normalize_reflectance(arr: np.ndarray) -> np.ndarray: return np.clip(arr, 0.0, config.REFLECTANCE_CLIP) / config.REFLECTANCE_CLIP # Sekiz sahne uzerinde yapilan olcum: # piksellerin %0.141'i > 1.0 ; %0.005'i > 1.5 ; gozlenen maksimum 1.94 # p99 = 0.838 ; p99.9 = 1.040 -> REFLECTANCE_CLIP = 1.2

Şekil 3.3. Reflektans normalizasyonu ve sınırın belirlenmesi (normalize_reflectance)

Çizelge 3.6. Kırpma sınırı seçiminin etkisi

| Ölçüt | Sınır 1,5 | Sınır 1,2 |
| --- | --- | --- |
| Kullanılan dinamik aralık | %56 | %70 |
| Kırpılan piksel oranı | %0,005 | %0,141 |
| INT8 girdi çözünürlüğü | düşük | iyileşti |

### 3.3.4. Sahne Bazlı Bölümleme

Aynı alt-sahneden gelen 16 kare birbirine çok benzemektedir: aynı bölge, aynı gün, aynı atmosfer koşulları. Karelerin rastgele bölünmesi, eğitim verisinin test setine sızmasına ve doğruluğun yapay olarak yükselmesine yol açmaktadır. Bu nedenle bölümleme kare değil sahne düzeyinde yapılmıştır.

def assign_splits(tags, val_fraction, seed): split = pd.Series("train", index=tags.index) is_test = tags["dataset"].isin(["CALIBRATION", "VALIDATION"]) split[is_test] = "test" # insan seviyesi karsilastirmasi icin main = tags[~is_test] cloud_bucket = pd.cut(main["cloud_percent"], bins=[-0.1,5,35,65,95,100.1]) strata = cloud_bucket.astype(str) + "_" + main["snow/ice"].astype(str) train_idx, val_idx = train_test_split(main.index, test_size=val_fraction, stratify=strata, random_state=seed)

Şekil 3.4. Sahne bazlı, tabakalandırılmış bölümleme (assign_splits)

Çizelge 3.7. Veri bölümlemesinin dağılımı

| Bölüm | Sahne | Kare | Ortalama zorluk | Ortalama bulut oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim | 385 | 6.160 | 2,03 | %52,8 |
| Doğrulama | 68 | 1.088 | 2,00 | %52,3 |
| Test | 60 | 960 | 2,65 | %51,8 |

Hiçbir sahnenin birden fazla bölümde yer almadığı doğrulanmıştır. Test bölümünün ortalama zorluğu eğitim bölümünden yüksektir (2,65'e karşı 2,03); bunun nedeni test setindeki 10 sahnenin veri seti yazarları tarafından özellikle zor örnekler olarak seçilmiş olmasıdır. Bu durum, test sonuçlarının iyimser olmadığını göstermektedir.

### 3.3.5. Veri Artırma

Uydu görüntülerinde her artırma yöntemi uygun değildir; reflektans değerleri fiziksel ölçümler olduğundan parlaklık ve renk oynamaları bulut ile kar arasındaki ayrımı bozabilmektedir. Bu nedenle yalnızca geometrik dönüşümler kullanılmıştır.

if self.augment: # Uydu goruntusunde yon anlamsizdir -> flip / rot90 guvenlidir. # Renk ve parlaklik artirimi UYGULANMAZ: reflektans fiziksel bir olcumdur. k = np.random.randint(4) if k: arr = np.rot90(arr, k, axes=(1, 2)) if np.random.rand() < 0.5: arr = np.flip(arr, axis=2)

Şekil 3.5. Fiziksel olarak güvenli artırma (CloudPatchDataset)

### 3.3.6. Harici Doğrulama Verisinin Uyarlanması

SPARCS veri seti Landsat-8 uydusundan geldiği için bant eşlemesi gerekmiştir. Eşleme dalga boyu merkezleri esas alınarak yapılmıştır.

Çizelge 3.8. Sentinel-2 – Landsat-8 bant eşlemesi

| Sentinel-2 | Dalga boyu | Landsat-8 | Dalga boyu |
| --- | --- | --- | --- |
| B02 | 490 nm | B2 | 482 nm |
| B03 | 560 nm | B3 | 562 nm |
| B04 | 665 nm | B4 | 655 nm |
| B08 | 842 nm | B5 | 865 nm |
| B10 | 1375 nm | B9 | 1375 nm |
| B11 | 1610 nm | B6 | 1610 nm |

Landsat-8 ham değerlerinin reflektansa çevrilmesi için güneş yüksekliği düzeltmesi gerekmektedir; ancak bunun için gereken metadata dosyaları arşivde bulunmamaktadır. Ölçülen sonuç, görünür bantlarda yaklaşık iki kat, cirrus bandında yaklaşık dört kat sistematik kaymadır. Bu nedenle SPARCS sonuçları modelin genelleme yeteneğinin alt sınırı olarak değerlendirilmelidir.

## 3.4. Model Mimarileri

### 3.4.1. İkili Sınıflandırıcı

Staj planı MobileNet tabanlı bir sınıflandırıcı öngörmektedir. Başlangıçta MobileNetV3-Small kullanılmış, kuantizasyon aşamasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle MobileNetV2 mimarisine geçilmiştir (Bölüm 4.3).

ImageNet ön-eğitimli modeller üç kanal beklemekte, bu çalışmanın girdisi ise altı kanaldan oluşmaktadır. Kullanılan kütüphane ilk konvolüsyon ağırlığını kanal boyunca uyarlamaktadır.

def build_model(model_name, in_channels, pretrained=True): model = timm.create_model( model_name, pretrained=pretrained, in_chans=in_channels, # 3 kanalli agirligi 6 kanala uyarlar num_classes=1, # tek logit: esik sonradan ayarlanabilir ) return model

Şekil 3.6. Çok bantlı sınıflandırıcının kurulması (build_model)

### 3.4.2. U-Net Segmentasyon Modeli

Klasik U-Net mimarisi yaklaşık 31 milyon parametre ve 124 MB boyutundadır; bu, çalışmanın boyut kısıtını kat kat aşmaktadır. Bunun yerine sınıflandırıcıyla aynı MobileNetV2 omurgası kodlayıcı olarak kullanılmış ve üzerine derinlemesine ayrılabilir konvolüsyonlardan oluşan ince bir çözücü yerleştirilmiştir.

class SeparableConv(nn.Module): def __init__(self, in_ch, out_ch): super().__init__() self.block = nn.Sequential( nn.Conv2d(in_ch, in_ch, 3, padding=1, groups=in_ch, bias=False), nn.BatchNorm2d(in_ch), nn.ReLU(inplace=True), nn.Conv2d(in_ch, out_ch, 1, bias=False), nn.BatchNorm2d(out_ch), nn.ReLU(inplace=True), )

Şekil 3.7. Derinlemesine ayrılabilir konvolüsyon bloğu (SeparableConv)

Çizelge 3.9. U-Net mimarilerinin karşılaştırması

| Mimari | Parametre | FP32 boyut | INT8 boyut |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasik U-Net | yaklaşık 31.000.000 | yaklaşık 124 MB | — |
| Bu çalışma | 540.249 | 2,06 MB | 0,96 MB |

# 4. UYGULAMA VE BULGULAR

## 4.1. Model Eğitimi

### 4.1.1. Karar Eşiğinin Belirlenmesi

Bu çalışmada iki hata türü eşdeğer maliyette değildir. Kullanılabilir bir görüntünün yanlışlıkla elenmesi geri dönüşü olmayan bir veri kaybıdır; bulutlu bir görüntünün kaçırılması ise yalnızca bant genişliği israfına yol açmaktadır. Bu nedenle karar eşiği, F1 ölçütünü değil yüksek kesinliği (precision) hedefleyecek biçimde belirlenmiştir.

def tune_threshold(probs, targets, min_precision=0.99): precisions, recalls, thresholds = precision_recall_curve(targets, probs) precisions, recalls = precisions[:-1], recalls[:-1] feasible = precisions >= min_precision if feasible.any(): idx = int(np.argmax(np.where(feasible, recalls, -1.0))) return _with_margin(float(thresholds[idx]), probs) # kisit saglanamiyorsa en iyi F1 esigine dus ve bunu bildir

Şekil 4.1. Kesinlik kısıtı altında eşik seçimi (tune_threshold)

İlk uygulamada aday eşikler 0,05–0,99 aralığında sabit bir ızgarada aranmaktaydı. Model güvenli olduğunda tüm olasılıklar 0,99'un üzerinde toplanmakta ve ızgara hiçbir ayrım noktası görememekteydi. Aday eşikler veriden türetilecek biçimde düzeltilmiştir.

### 4.1.2. Sayısal Kararlılık Düzeltmesi

İkinci bir sorun daha ince biçimde ortaya çıkmıştır: PyTorch ortamında sigmoid çıktısı tam olarak 1,0 değerine doyabilmekte ve eşik de 1,0 seçilmekteydi. Aynı model ONNX formatına çevrildiğinde 0,99999 üretmekte, bu durumda karşılaştırma koşulu sağlanmamakta ve doğruluk sıfıra düşmekteydi.

def _with_margin(threshold: float, probs: np.ndarray) -> float: below = probs[probs < threshold] if below.size: return float((threshold + below.max()) / 2) return float(max(threshold - 1e-6, 0.0))

Şekil 4.2. Eşiğe sayısal pay eklenmesi (_with_margin)

Çizelge 4.1. Sayısal pay eklemenin etkisi

| Ölçüt | Önce | Sonra |
| --- | --- | --- |
| ONNX doğruluğu | 0,5000 | 0,9625 |
| PyTorch–ONNX tutarlılığı | bozuk | birebir aynı |

### 4.1.3. Eğitim Döngüsü

Eğitim, karışık hassasiyet ile yürütülmüştür. Ayrıca gradyan biriktirme ve gradyan kırpma desteği eklenmiştir; ilki bellek kısıtı altında etkin yığın boyutunu büyütmeyi, ikincisi kayıp fonksiyonunun eğitim başındaki sıçramalarını bastırmayı sağlamaktadır.

with torch.autocast("cuda", enabled=device.type == "cuda"): loss = criterion(model(x).squeeze(1), y) # Kayip adim sayisina bolunur; aksi halde etkin ogrenme orani katlanir. scaler.scale(loss / args.accum_steps).backward() if step % args.accum_steps == 0 or step == num_batches: if args.clip_grad > 0: scaler.unscale_(optimizer) # AMP'de kirpmadan ONCE zorunlu torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), args.clip_grad) scaler.step(optimizer); scaler.update() optimizer.zero_grad(set_to_none=True)

Şekil 4.3. Gradyan biriktirme ve kırpma (train)

Gradyan biriktirmenin doğruluğu ayrı bir testle doğrulanmıştır: sekiz örneklik tek bir yığın ile iki örneklik dört adımlık biriktirme aynı gradyanı üretmektedir (en büyük fark 1,49×10⁻⁸).

### 4.1.4. İlk Eğitim Sonuçları

Çizelge 4.2. Farklı epoch sayılarıyla eğitim sonuçları

| Koşu | Epoch | Doğrulama F1 | Test F1 | Test doğruluğu | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kısa koşu | 10 | 0,9827 | 0,9414 | %93,23 | 0,9877 |
| Tam koşu | 30 | 0,9835 | 0,9362 | %92,92 | 0,9834 |

Otuz epoch'luk koşuda eğitim kaybı 0,038'den 0,006'ya düşmesine rağmen test F1 değeri gerilemiştir. Bu, modelin 10–15 epoch aralığında doyduğunu ve daha uzun eğitimin ezberlemeye yol açtığını göstermektedir. Sonraki aşamalarda epoch sayısı yerine hiperparametrelere odaklanılmasına karar verilmiştir.

## 4.2. Hiperparametre Denemeleri

### 4.2.1. Ablasyon Denemeleri

Çizelge 4.3. Düzenleme seçeneklerinin karşılaştırılması

| Koşu | Doğrulama F1 | Test F1 | ROC-AUC | Veri kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 epoch (sade) | 0,9777 | 0,9337 | 0,9834 | %7,60 |
| 15 epoch + EMA (d=0,999) | 0,7314 | 0,7249 | 0,6482 | %95,49 |
| 15 epoch + EMA (d=0,99) | 0,9786 | 0,9407 | 0,9845 | %5,70 |
| 15 epoch + EMA (d=0,95) | 0,9750 | 0,9440 | 0,9828 | %6,41 |
| 15 epoch + dengeli örnekleme | 0,9717 | 0,9304 | 0,9851 | %5,23 |

Üstel hareketli ortalama (EMA), varsayılan sönüm katsayısı 0,999 ile modeli tamamen çökertmiştir. Sebep aritmetik olarak açıklanabilmektedir: 15 epoch 1.440 güncelleme adımına karşılık gelmekte ve 0,999^1440 ≈ 0,236 olmaktadır. Yani nihai ağırlıkların yaklaşık dörtte biri hâlâ eğitilmemiş başlangıç değeridir. Katsayı 0,99'a çekilerek sorun giderilmiştir. Genel kural olarak sönüm katsayısının toplam adım sayısı üssünün ihmal edilebilir olması gerekmektedir.

### 4.2.2. Rastgele Arama

Ablasyon denemeleri küçük farklar üretince klasik hiperparametrelere geçilmiştir. Sekiz denemelik rastgele arama uygulanmıştır; bu yöntem aynı bütçede ızgara aramasından daha verimlidir çünkü önemsiz boyutlarda tekrarlı deneme yapmamaktadır.

SEARCH_SPACE = { "lr": ("loguniform", 5e-5, 3e-3), "weight_decay": ("loguniform", 1e-6, 1e-2), "batch_size": ("choice", [32, 64, 128]), "label_smoothing": ("choice", [0.0, 0.0, 0.05, 0.1]), } # Model secimi DOGRULAMA seti uzerinden; test yalnizca raporlama icindir.

Şekil 4.4. Arama uzayının tanımı (hparam_sweep)

Çizelge 4.4. Rastgele arama sonuçları (seçilmiş denemeler)

| Deneme | Öğrenme oranı | Ağırlık düzenlemesi | Yığın | Doğrulama F1 | Test F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hp06 | 1,48×10⁻³ | 3,36×10⁻⁴ | 32 | 0,9708 | 0,9407 |
| hp00 | 1,19×10⁻³ | 5,70×10⁻⁵ | 64 | 0,9702 | 0,9620 |
| hp02 | 1,13×10⁻³ | 1,39×10⁻³ | 64 | 0,9701 | 0,9504 |
| hp05 | 1,27×10⁻⁴ | 1,65×10⁻⁴ | 128 | 0,8584 | 0,8769 |

Bu tarama, çalışmanın en büyük tek kazancını sağlamıştır. Proje varsayılanı olan 3×10⁻⁴ öğrenme oranı, bulunan optimumun yaklaşık dörtte biridir. Yalnızca bu düzeltme, ROC-AUC değerini 0,9813'ten 0,9884'e çıkarmıştır; mimaride, model boyutunda veya bant sayısında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Doğrulama F1 yayılımı 0,1124 ölçülmüştür; buna karşılık mimari denemelerinde gözlenen farklar 0,008 mertebesindeydi.

### 4.2.3. Bant Sayısı Denemeleri

Bant sayısının model boyutunu neredeyse hiç etkilemediği ölçülmüştür (altı bant için 2.226.017, on üç bant için 2.228.033 parametre; %0,09 fark). Bu durum, ek bantların maliyetsiz doğruluk sağlayabileceği hipotezini test etmeye değer kılmıştır.

Çizelge 4.5. Bant sayısının başarıma etkisi

| Bant sayısı | Parametre | Test F1 | ROC-AUC | INT8 çıkarım süresi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.226.017 | 0,9605 | 0,9883 | 5,76 ms |
| 9 | 2.226.881 | 0,9403 | 0,9743 | 6,33 ms |
| 13 | 2.228.033 | 0,9223 | 0,9700 | 15,58 ms |

Bant sayısı arttıkça başarım tekdüze biçimde düşmüştür. Ek bantlar (özellikle kırmızı kenar B05–B07) bulut tespitine bilgi katmamakta, buna karşılık ImageNet ön-eğitimli ilk konvolüsyon ağırlıklarını seyreltmekte ve çıkarım süresini artırmaktadır. On üç bantlı model hem elle seçilen hem taranmış hiperparametrelerle kaybettiği için bu sonuç hiperparametre seçiminden bağımsızdır.

### 4.2.4. Bilgi Damıtma

def distillation_loss(student_logits, teacher_logits, targets, alpha, temperature, criterion): hard = criterion(student_logits, targets) soft_targets = torch.sigmoid(teacher_logits / temperature) soft = F.binary_cross_entropy_with_logits( student_logits / temperature, soft_targets) # T^2 carpani sicakligin gradyan buyuklugunu kucultmesini telafi eder return alpha * hard + (1 - alpha) * (temperature**2) * soft

Şekil 4.5. Damıtma kaybı (Hinton ve ark. [9])

Damıtma kazanç sağlamamıştır. Bunun nedeni yöntem değil kurulumdur: öğretmen olarak seçilen daha geniş model (mobilenetv2_140) aynı ayarlarla 0,9471 test F1 değeri almış, öğrenci mimarisi ise tek başına 0,9605 değerine ulaşmıştır. Öğretmenin öğrenciden zayıf olduğu bir kurulumda damıtmanın ön koşulu sağlanmamaktadır.

## 4.3. ONNX Dönüşümü ve INT8 Kuantizasyon

### 4.3.1. Dönüşüm Sırasında Karşılaşılan Engeller

torch.onnx.export( model, dummy, str(out_path), input_names=["input"], output_names=[output_name], dynamic_axes=None, # STATIK sekil: dinamik eksen INT8'i engellemektedir opset_version=18, ) inline_external_data(out_path) # agirliklari .onnx icine geri gom

Şekil 4.6. Statik şekille dışa aktarma (export_onnx)

Çizelge 4.6. ONNX dönüşümünde karşılaşılan sorunlar

| Sorun | Belirti | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Dinamik yığın ekseni | Şekil çıkarımı tamamlanamıyor, kuantizasyon başarısız | Statik şekille dışa aktarma |
| Ağırlıkların yan dosyaya yazılması | Boyut 0,28 MB görünüyor, gerçekte 6,09 MB | Ağırlıklar tek dosyaya gömüldü |

### 4.3.2. Kuantizasyon Başarısızlığı

İlk INT8 denemesi modeli kullanılamaz hâle getirmiştir: F1 değeri 0,98'den 0,33'e düşmüş, üstelik kuantize model FP32 sürümünden daha yavaş çalışmıştır.

Çizelge 4.7. MobileNetV3 ile kuantizasyon yapılandırmalarının sonuçları

| Yapılandırma | F1 | ROC-AUC | Boyut | Süre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP32 (referans) | 0,9834 | 0,9960 | 6,04 MB | 9,23 ms |
| QDQ / int8 / percentile | 0,3333 | 0,7021 | 1,71 MB | 24,59 ms |
| QDQ / uint8 / percentile | 0,3158 | 0,7017 | 1,71 MB | 6,71 ms |
| QDQ / uint8 / minmax | 0,0132 | 0,3561 | 1,71 MB | 6,76 ms |
| QDQ / uint8 / tensör başına | 0,3297 | 0,3402 | 1,58 MB | 6,48 ms |
| Dinamik kuantizasyon | 0,7101 | 0,7390 | 1,55 MB | 95,43 ms |

### 4.3.3. Kök Neden Arayışı

Yedi yapılandırmanın hiçbiri sorunu çözmeyince sistematik eleme uygulanmıştır. Önce hangi işlem tipinin bozulmaya yol açtığı izole edilmiş, ardından katman bazlı kademeli tarama yapılmıştır.

OP_SUBSETS = [ ("sadece Conv", ["Conv"]), ("Conv + Gemm", ["Conv", "Gemm"]), ("Conv + Mul", ["Conv", "Gemm", "Mul"]), # SE bloklari Mul kullanir ] quantize_static(..., op_types_to_quantize=op_types)

Şekil 4.7. İşlem tipi bazlı izolasyon (quantize_bisect)

conv_nodes = [n.name for n in graph.node if n.op_type == "Conv"] for k in [1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 53]: exclude = conv_nodes[k:] # ilk k disindaki Conv katmanlarini haric tut quantize_static(..., nodes_to_exclude=exclude)

Şekil 4.8. Katman bazlı kademeli kuantizasyon (quantize_layerwise)

Çizelge 4.8. Elenen hipotezler ve test yöntemleri

| Hipotez | Test yöntemi | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Yapılandırma parametreleri | Yedi farklı kombinasyon | Elendi |
| Squeeze-excite / hard-swish blokları | İşlem tipi izolasyonu | Elendi (Conv tek başına da bozuyor) |
| Tek bir sorunlu katman | 53 Conv katmanı kademeli | Elendi (bozulma yaygın) |
| Ağırlık dinamik aralığı | Kanal bazlı aralık ölçümü | Elendi (V2'ninki daha geniş) |

### 4.3.4. Çözüm ve Elde Edilen Bulgular

quantize_static( str(prep_path), str(int8_path), calibration_data_reader=PatchCalibrationReader(input_name, num_calib, task), quant_format=QuantFormat.QDQ, activation_type=QuantType.QUInt8, # x86'da isaretli int8'in yerel destegi yok weight_type=QuantType.QInt8, per_channel=True, # ZORUNLU calibrate_method=CalibrationMethod.Percentile, )

Şekil 4.9. Nihai kuantizasyon yapılandırması (quantize_int8)

Çizelge 4.9. Kuantizasyon ayarlarının ölçülen etkileri

| Ölçüt | Önce | Sonra | Değişiklik |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 0,3333 | 0,9347 | MobileNetV3 → MobileNetV2 |
| Çıkarım süresi | 24,59 ms | 6,71 ms | int8 → uint8 aktivasyon |
| F1 | 0,3252 | 0,9278 | tensör başına → kanal başına |
| Olasılık sapması | 0,03363 | 0,00004 | minmax → percentile kalibrasyon |
| Model boyutu | 8,66 MB | 2,59 MB | 3,35 kat küçülme |

MobileNetV3 mimarisinin neden başarısız olduğu kesin olarak açıklanamamıştır. En olası açıklama hard-swish aktivasyonlarının dağılımıdır; ancak bu doğrulanmamıştır. Elenen hipotezlerin bir bölümü çalışma sırasında kurulan ve ölçümle çürütülen öngörülerdir.

## 4.4. Doğruluk–Boyut Ödünleşim Analizi

### 4.4.1. Genişlik Çarpanı Taraması

Çizelge 4.10. Model genişliğinin başarıma ve boyuta etkisi

| Model | Parametre | FP32 test F1 | INT8 boyut | INT8 F1 | Veri kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mobilenetv2_100 | 2.226.017 | 0,9458 | 2,59 MB | 0,9403 | %2,61 |
| mobilenetv2_050 | 689.393 | 0,9487 | 1,01 MB | 0,9329 | %13,54 |

En küçük model, FP32 hassasiyetinde en iyi skoru vermesine rağmen dağıtılacak INT8 sürümünde en kötü operasyonel sonucu üretmiştir; veri kaybı beş katına çıkmıştır. Kapasitesi düşük olan modelde kuantizasyon gürültüsünü sönümleyecek pay kalmamaktadır. Bu bulgu, yalnızca FP32 skoruna bakarak model seçmenin yanıltıcı olacağını göstermektedir.

### 4.4.2. Kareleme ile Bellek Azaltma

Aktivasyon belleği girdi çözünürlüğüyle ölçeklendiğinden, sahnenin daha küçük karelere bölünmesi bellek ihtiyacını düşürmektedir. Karşılaştırma piksel bazlı IoU üzerinden yapılmıştır; bu ölçüt aynı test piksellerini değerlendirdiği için kareleme boyutundan bağımsızdır.

Çizelge 4.11. Kareleme boyutunun etkisi

| Kare | Sahne/kare | IoU | Kesinlik | Aktivasyon | Toplam bellek | ms/sahne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256×256 | 16 | 0,8844 | 0,9531 | 15,81 MB | 26,47 MB | 129 |
| 128×128 | 64 | 0,8824 | 0,9442 | 6,68 MB | 17,82 MB | 138 |
| 64×64 | 256 | 0,8807 | 0,9771 | 4,08 MB | 14,87 MB | 175 |

Kare boyutu on altı kat küçüldüğünde IoU değeri yalnızca 0,0037 düşmüştür. Büyük bulut yapılarının kırpılmasının doğruluğu belirgin biçimde bozacağı öngörülmüş, ölçüm bunu desteklememiştir. Bulut tespiti büyük ölçüde yerel bir görevdir; bir pikselin bulut olup olmadığı yakın komşuluğundan anlaşılabilmektedir. Ayrıca kare küçüldükçe kesinlik yükselmektedir; bu, projenin önceliği açısından istenen yöndür.

### 4.4.3. İnsan Seviyesiyle Karşılaştırma

İkili segmentasyonda Dice katsayısı, pozitif sınıfın F1 değeriyle matematiksel olarak özdeştir. Bu durum, veri setinin yayımlanan anotatörler arası uyum değeriyle doğrudan karşılaştırma imkânı vermektedir. Karşılaştırma aynı sahneler üzerinde yapılmıştır.

Çizelge 4.12. Model başarımının insan seviyesiyle karşılaştırılması

| Ölçüt | Bu çalışma | İki anotatör arası | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOUD F1 / Dice | 0,9392 | 0,9597 | 2,05 puan |
| Piksel doğruluğu | %93,66 | %94,98 | 1,32 puan |

Görevin kendisinde iki uzman arasında yaklaşık %4'lük bir belirsizlik bulunmaktadır. Model bu belirsizlik bandının hemen dışında konumlanmaktadır. Bu ifade, mutlak bir doğruluk değeri bildirmekten daha anlamlıdır çünkü görevin doğal tavanını referans almaktadır.

## 4.5. Demo Uygulaması

Staj planı, görüntü verildiğinde modelin kararını ve dikkat/ısı haritasını gösteren bir arayüz öngörmektedir. Geliştirilen uygulama hem web arayüzü hem komut satırı modunda çalışmaktadır.

def _get_cam(self): from pytorch_grad_cam import GradCAM # Son evrisim blogu: mekansal bilgiyi tasiyan en derin katman. # Daha derini global havuzlama nedeniyle mekansal cozunurlugu kaybeder. target_layers = [self.model.blocks[-1]] self._cam = GradCAM(model=self.model, target_layers=target_layers) return self._cam

Şekil 4.10. Grad-CAM ile dikkat haritası üretimi (CloudClassifier)

Uygulama üç panel göstermektedir: RGB önizleme, Grad-CAM dikkat haritası ve U-Net bulut maskesi. Girdi olarak hazırlanmış kare, ham alt-sahne veya GeoTIFF kabul edilmektedir. Bu üç durumun ayırt edilmesi kritik olmuştur; hazır kare zaten normalize edilmiş durumda olduğundan ikinci kez normalize edilmesi doğruluğu sessizce düşürecekti.

## 4.6. Fayda Analizi

Staj planının merkezî çıktısı, filtrenin uyduda çalışması hâlinde sağlayacağı veri hacmi azalmasının sayısal olarak gösterilmesidir.

def downlink_analysis(probs, targets, threshold): preds = (probs >= threshold).astype(int) tp = int(((preds == 1) & (targets == 1)).sum()) # dogru elenen bulutlu fp = int(((preds == 1) & (targets == 0)).sum()) # YANLIS elenen kullanilabilir fn = int(((preds == 0) & (targets == 1)).sum()) # kacan bulutlu return { "veri_indirme_azalmasi_%": 100 * (tp + fp) / len(targets), "kaybedilen_kullanilabilir_veri_%": 100 * fp / (targets == 0).sum(), }

Şekil 4.11. Fayda analizi hesabı (downlink_analysis)

Çizelge 4.13. Fayda analizi sonuçları (önerilen çalışma noktası)

| Ölçüt | Değer |
| --- | --- |
| Test görüntü sayısı | 960 |
| Gerçekte bulutlu oranı (teorik üst sınır) | %56,15 |
| Veri indirme azalması | %48,65 |
| Kaybedilen kullanılabilir veri | %0,475 |
| Teorik üst sınırın yakalanan kısmı | %87 |

### 4.6.1. Alan Bazlı Ölçüm

Görüntü sayısı üzerinden yapılan hesap, kaybın büyüklüğünü gizleyebilmektedir: %30 bulutlu bir görüntü elendiğinde o görüntünün %70'i temizdi ve bu alan da kaybedilmiştir. Bu nedenle alan bazlı bir ölçüm de yapılmıştır.

Çizelge 4.14. Bulut eşiğinin bant genişliği–veri kaybı dengesine etkisi

| Bulut eşiği | Kazanılan bant genişliği | Feda edilen temiz alan | Verim |
| --- | --- | --- | --- |
| %5 | %69,69 | %38,34 | 1,8 : 1 |
| %30 (proje varsayılanı) | %56,46 | %16,17 | 3,5 : 1 |
| %50 | %50,52 | %8,82 | 5,7 : 1 |
| %70 (CloudScout referansı) | %45,42 | %4,57 | 9,9 : 1 |

### 4.6.2. Çalışma Noktaları

Karar eşiğinin kodda sabit bir sayı olmaması gerektiği değerlendirilmiştir. Model, her biri ölçülmüş dört çalışma noktasıyla birlikte teslim edilmektedir. Ayrıca eşiğin yalnızca belirsiz karelerde seçilmesi yaklaşımı denenmiştir; karelerin yaklaşık %73'ü ya tamamen temiz ya tamamen kapalı olduğu için bunların kararı eşikten bağımsızdır.

amb = ((val["cloud_fraction"] > 0.02) & (val["cloud_fraction"] < 0.98)).to_numpy() t_amb = tune(val_scores[amb], y_val[amb], min_precision=0.995)

Şekil 4.12. Belirsiz bantta eşik seçimi (tune_operating_point)

Çizelge 4.15. Ölçülen çalışma noktaları

| Çalışma noktası | Eşik | Veri azalması | Veri kaybı | SPARCS kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dengeli | 0,3608 | %56,15 | %5,23 | %29,08 |
| Standart | 0,5065 | %54,48 | %3,09 | %19,98 |
| Muhafazakâr | 0,7181 | %51,15 | %1,19 | %12,34 |
| Önerilen | 0,7947 | %48,65 | %0,48 | %7,95 |

Belirsiz bantta eşik seçimi, kesinlik değerini 0,9539'dan 0,9957'ye çıkarmış ve veri kaybını 6,5 kat azaltmıştır. Bunun karşılığında bant genişliği kazancından 5,8 puan feda edilmiştir. Bu yaklaşımın 256×256 ve 64×64 karelemede kazanç sağladığı, 128×128 karelemede ise sağlamadığı ölçülmüştür; dolayısıyla yöntem genel geçer kabul edilmemeli, her yapılandırma için ayrıca ölçülmelidir.

## 4.7. Harici Doğrulama ve Başarısızlık Analizi

### 4.7.1. SPARCS Üzerinde Değerlendirme

Çizelge 4.16. Harici veri setinde başarım kırılımları

| Kırılım | n | Doğruluk | Kesinlik | Duyarlılık | F1 | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel | 1.248 | %84,21 | 0,5996 | 0,9795 | 0,7438 | 0,9645 |
| Kar/buz olmayan | 1.152 | %87,33 | 0,6643 | 0,9788 | 0,7914 | 0,9731 |
| Kar/buz ağırlıklı | 96 | %46,88 | 0,1500 | 1,0000 | 0,2609 | 0,8646 |

Temiz kar/buz karelerinin %58,6'sı yanlışlıkla elenmektedir. Ancak bu kırılımda ROC-AUC değerinin 0,8646 olarak ölçülmesi dikkat çekicidir: model bu kareleri aslında iyi sıralayabilmekte, sorun eşiğin bu alan için uygun yerde olmamasından kaynaklanmaktadır. Ölçülen radyometrik kaymanın bunda payı bulunmaktadır.

### 4.7.2. Etiket Bazlı Analiz

Çizelge 4.17. Bulut türüne göre başarım

| Kırılım | n | Duyarlılık | F1 | Yanlış eleme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| thin (ince bulut) | 528 | 0,8638 | 0,9238 | %0,98 |
| thick (kalın bulut) | 608 | 0,9468 | 0,9684 | %2,90 |
| cirrus | 416 | 0,9150 | 0,9541 | %1,33 |
| haze/fog | 48 | 0,8542 | 0,9213 | — |
| cumulonimbus | 224 | 0,9862 | 0,9931 | %0,00 |

Çizelge 4.18. Anotasyon zorluğuna göre başarım

| Anotasyon zorluğu | n | F1 | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (neredeyse kusursuz) | 272 | 0,9856 | 0,9985 |
| 3 (çoğunlukla iyi) | 336 | 0,9650 | 0,9923 |
| 5 (büyük hatalar olabilir) | 48 | 0,7636 | 0,7837 |

Model, anotatörlerin kendilerinin de emin olamadığı sahnelerde belirgin biçimde başarısız olmaktadır. Bu, kalan hatanın önemli bir bölümünün model eksikliğinden değil etiket belirsizliğinden kaynaklandığını göstermektedir.

### 4.7.3. Bellek Profili

Çizelge 4.19. Çıkarım sırasındaki bellek kullanımı

| Model | Disk | Ağırlık + çalışma zamanı | Aktivasyon | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sınıflandırıcı (256×256) | 2,59 MB | 11,41 MB | 10,71 MB | 22,12 MB |
| U-Net (256×256) | 0,96 MB | 10,77 MB | 15,70 MB | 26,47 MB |
| U-Net (128×128) | 0,96 MB | 11,14 MB | 6,68 MB | 17,82 MB |
| U-Net (64×64) | 0,96 MB | 10,79 MB | 4,08 MB | 14,87 MB |

Modelin küçültülmesi belleği neredeyse hiç azaltmamıştır (%3). Bunun nedeni belleğin ağırlıklardan değil aktivasyonlardan kaynaklanması ve aktivasyonların girdi çözünürlüğüne bağlı olmasıdır. Belleği gerçekten düşüren tek müdahale kareleme olmuştur. Ölçülen değerlerin yaklaşık 10,5 MB'ı ONNX Runtime'ın taban ayak izidir ve hiçbir ayarla düşmemektedir; gömülü bir çıkarım motoru bu payı büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.

## 4.8. Genişletilmiş Doğrulama ve Ödünleşim Analizi

Staj süresinin sonunda üç ek ölçüm yürütülmüştür. Bu ölçümler, raporun önceki bölümlerinde varsayım olarak bırakılan üç noktayı sayısal olarak sınamış ve ikisinde varsayımı çürütmüştür.

### 4.8.1. U-Net'in Harici Doğrulaması

Harici doğrulama başlangıçta yalnızca sınıflandırıcıya uygulanmıştı. U-Net maskesinden görüntü kararı üretilerek aynı kırılımlar U-Net için de ölçülmüştür; böylece iki model aynı veride, aynı ölçütlerle karşılaştırılabilmektedir.

Çizelge 4.20. U-Net'in harici veri setinde başarım kırılımları

| Kırılım | n | Doğruluk | Kesinlik | Duyarlılık | F1 | ROC-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel | 20.480 | %92,36 | 0,7712 | 0,9523 | 0,8522 | 0,9733 |
| Kar/buz olmayan | 19.116 | %92,20 | 0,7761 | 0,9532 | 0,8556 | 0,9737 |
| Kar/buz ağırlıklı | 1.364 | %94,65 | 0,5897 | 0,9109 | 0,7160 | 0,9466 |

Segmentasyon modelinin farklı bir sensörde sınıflandırıcıdan daha iyi genellediği ölçülmüştür.

Çizelge 4.21. İki modelin harici veri setinde karşılaştırılması

| Ölçüt | Sınıflandırıcı (256×256) | U-Net (64×64) |
| --- | --- | --- |
| ROC-AUC | 0,9645 | 0,9733 |
| F1 | 0,7438 | 0,8522 |
| Veri indirme azalması | %38,22 | %28,57 |
| Kaybedilen kullanılabilir veri | %19,98 | %8,51 |
| Temiz kar/buz karelerinde yanlış eleme | %58,62 | %5,07 |
| Piksel bazlı IoU | — | 0,7225 |

Sınıflandırıcının en ciddi başarısızlık modu olan kar/buz karışıklığı U-Net'te yaklaşık on iki kat azalmaktadır. Bu farkın kareleme boyutundan kaynaklanmadığı ayrıca doğrulanmıştır: aynı 64×64 ızgarada eğitilen sınıflandırıcı, dengeli çalışma noktasında kar/buz yanlış elemesini %64,37 vermektedir; bu değer 256×256 sınıflandırıcısının %58,62'sinden dahi yüksektir. Fark, kareleme boyutundan değil görev türünden kaynaklanmaktadır: segmentasyon her pikselde yerel karar verdiği için, sensörler arasında en çok değişen özellik olan dokusal istatistiklere daha az bağımlıdır.

### 4.8.2. Güneş Yüksekliği Düzeltmesi

Raporun kısıtlar bölümünde, harici doğrulamanın kötümser olduğu ve ölçülen sapmanın bir bölümünün radyometrik uyumsuzluktan kaynaklanabileceği belirtilmişti. Kullanılan arşivin metadata dosyaları güneş yüksekliği bilgisini içerdiğinden bu düzeltme uygulanabilmiş ve varsayım sınanmıştır. Düzeltme çarpanı 1,07 ile 2,00 arasında değişmektedir.

Çizelge 4.22. Güneş yüksekliği düzeltmesinin başarıma etkisi

| Ölçüt | Düzeltmesiz | Düzeltmeli |
| --- | --- | --- |
| ROC-AUC | 0,9733 | 0,9732 |
| Kesinlik | 0,7712 | 0,7156 |
| Duyarlılık | 0,9523 | 0,9728 |
| F1 | 0,8522 | 0,8246 |
| Piksel bazlı IoU | 0,7225 | 0,6936 |
| Kar/buz yanlış eleme | %5,07 | %5,86 |

ROC-AUC değerinin pratikte değişmemesi belirleyicidir: düzeltme, modelin ayırt etme yeteneğine katkı sağlamamaktadır. Yaptığı tek şey görüntüleri ortalama 1,22 kat parlatarak sabit eşiğin skor dağılımı üzerindeki konumunu kaydırmaktır; duyarlılık yükselirken kesinlik düşmektedir. Buradan çıkan sonuç, radyometrik uyumsuzluğun harici veri setindeki başarım açığını açıklamadığıdır. Açık, gerçek bir alan kaymasından kaynaklanmakta olup ölçek düzeltmesiyle kapanmamaktadır. Bu ölçümle, kısıtlar bölümündeki ilgili madde geçersiz hâle gelmiştir.

### 4.8.3. Kısmi İndirme Ödünleşimi

İkili karar bir kareyi ya tamamen indirmekte ya tamamen atmaktadır; doğru biçimde elenen bulutlu karelerin içindeki temiz pikseller de kaybolmaktadır. Bu bir hata değil, yöntemin yapısal maliyetidir ve ikili sınıflandırıcıyla kapatılamaz. U-Net maskesi hangi bölgenin temiz olduğunu bildirdiğinden, kare daha küçük bloklara bölünüp yalnızca temiz bloklar indirilebilir. Kararlar tahmin edilen maskeden verilmiş, kayıp muhasebesi gerçek maskeden yapılmıştır. Her blok bağımsız bir iletim birimi olarak sıkıştırılmış, blok haritası da maliyete eklenmiştir.

Çizelge 4.23. Blok boyutunun kısmi indirme ödünleşimine etkisi

| Blok | İndirilen alan | Kaybedilen temiz alan | Bant genişliği kazancı | Bayt (referans = 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64×64 (mevcut) | %48,58 | %8,13 | %52,50 | 1,000 |
| 32×32 | %49,17 | %6,52 | %50,28 | 1,047 |
| 16×16 | %49,82 | %5,10 | %46,51 | 1,126 |
| 8×8 | %50,46 | %4,00 | %38,97 | 1,285 |

Ödünleşim elverişsizdir. Bloğun 8×8'e kadar küçültülmesi yapısal kaybın ancak yarısını kurtarmakta, buna karşılık bant genişliği kazancını 13,5 puan düşürmektedir; marjinal oran 3,28'e 1'dir. Bunun iki nedeni ölçülmüştür. Birincisi, kurtarılabilecek alan küçüktür: indirilen alan yalnızca %48,58'den %50,46'ya çıkmaktadır, çünkü U-Net maskeleri mekansal olarak tutarlıdır ve yoğun bulutlu bir kare içinde kurtarılacak çok sayıda temiz ada bulunmamaktadır. İkincisi, parçalama sıkıştırmayı bozmaktadır: yük 225,9 MB'tan 290,2 MB'a çıkmaktadır. Blok haritasının maliyeti ise ihmal edilebilir düzeydedir (yükün %0,04'ü). Dolayısıyla kısmi indirmenin maliyeti metadata yükü değil, parçalanmanın kendisidir. Sonuç, blok tabanlı bir protokole ve genel amaçlı bir sıkıştırma algoritmasına özgüdür; bölge-ilgi kodlaması gibi yaklaşımlar denenmemiştir.

### 4.8.4. Varyantlar Arası Ödünleşim

Üretilen varyantların hiçbiri her ölçütte üstün değildir; seçim, hangi kısıtın bağlayıcı olduğuna bağlıdır. Genişlik çarpanı taramasında elde edilen mobilenetv2_050 varyantı diskte 2,6 kat küçük olmasına rağmen INT8 kuantizasyonunda çökmekte ve kaybedilen kullanılabilir veriyi %3,56'dan %13,54'e çıkarmaktadır; bu nedenle dağıtım adayı olmaktan çıkarılmıştır.

Çizelge 4.24. Ölçüt bazında en iyi yapılandırmalar

| Ölçüt | Kazanan | Değer | Karşılaştırma |
| --- | --- | --- | --- |
| En küçük disk | U-Net | 0,96 MB | Sınıflandırıcı 2,59 MB |
| En düşük bellek | U-Net | 14,75 MB | Sınıflandırıcı 22,14 MB |
| En kısa sahne süresi | Sınıflandırıcı | 92 ms | U-Net 175 ms |
| En yüksek kesinlik | Sınıflandırıcı | 0,9957 | U-Net 0,9916 |
| En fazla bant genişliği kazancı | Sınıflandırıcı | %48,65 | U-Net %42,72 |
| En az veri kaybı (eğitim dağılımı) | Sınıflandırıcı | %0,475 | U-Net %0,787 |
| En az veri kaybı (farklı sensör) | U-Net | %0,464 | Sınıflandırıcı %7,95 |
| Kar/buz dayanıklılığı | U-Net | %0,71 | Sınıflandırıcı %29,89 |
| Piksel maskesi üretimi | U-Net | var | Sınıflandırıcıda yok |

Sınıflandırıcı eğitim dağılımındaki her verim ölçütünde, U-Net ise dağılım kaydığındaki her dayanıklılık ölçütünde öndedir. Tek bir kazanan bulunmadığı için iki model birlikte dağıtılmaktadır. Bu bir uzlaşma değil, ölçüme dayalı bir tasarım tercihidir: sınıflandırıcı verimi en üst düzeye çıkarmakta, U-Net dağılım kaydığında güvenlik payı sağlamakta ve piksel maskesi üretmektedir.

# 5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

## 5.1. Elde Edilen Sonuçlar

Çizelge 5.1. Nihai model başarımları

| Ölçüt | Sınıflandırıcı | U-Net |
| --- | --- | --- |
| Mimari | MobileNetV2 (1,0×) | MobileNetV2 (0,5×) + hafif çözücü |
| Parametre sayısı | 2.226.017 | 540.249 |
| INT8 model boyutu | 2,59 MB | 0,96 MB |
| CPU çıkarım süresi (kare) | 5,76 ms | 0,69 ms |
| Doğruluk / IoU | %95,52 | 0,8807 |
| ROC-AUC / Dice | 0,9883 | 0,9366 |
| Çalışma belleği | 22,12 MB | 14,87 MB |

Çizelge 5.2. Kısıtların karşılanma durumu

| Kısıt | Hedef | Ölçülen | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Model boyutu | ≤ 5 MB | 0,96 – 2,59 MB | Sağlandı |
| Çıkarım süresi (kare) | ≤ 100 ms | 0,69 – 5,76 ms | Sağlandı |
| Çıkarım süresi (sahne) | — | 129 – 175 ms | Referans: 325 ms |
| Çalışma belleği | — | 14,87 – 27,78 MB | Ölçüldü |

Çizelge 5.3. Denemelerin sonuçları

| Deneme | Sonuç | Etki |
| --- | --- | --- |
| Hiperparametre taraması | Başarılı | ROC-AUC 0,9813 → 0,9884 |
| U-Net kodlayıcısının küçültülmesi | Başarılı | 2,5 kat küçük, IoU +0,019 |
| Kareleme | Başarılı | Bellek %44 azaldı |
| Belirsiz bantta eşik seçimi | Başarılı | Veri kaybı 6,5 kat azaldı |
| Bant sayısının artırılması | Başarısız | 6 > 9 > 13, tekdüze kötüleşme |
| Bilgi damıtma | Başarısız | Öğretmen öğrenciden zayıf |
| Şekil öznitelikleri | Başarısız | Dört yapılandırmada sıfır katkı |
| Sınıflandırıcıda ince kareleme | Başarısız | Farklı sensöre genellemedi |

## 5.2. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Çizelge 5.4. Çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar

| Sorun | Belirti | Çözüm | İş günü |
| --- | --- | --- | --- |
| Python sürüm uyumsuzluğu | Paketler bulunamıyor | Ortam 3.12 ile kuruldu | 1 |
| Sabit ızgarayla eşik arama | Doymuş olasılıklarda çöküyor | Eşikler veriden türetildi | 8 |
| Sayısal eşik kırılganlığı | ONNX doğruluğu 0,50 | Eşiğe pay eklendi | 8 |
| ONNX yan dosyası | Boyut 20 kat yanlış | Ağırlıklar gömüldü | 13 |
| Dinamik şekil | Kuantizasyon başarısız | Statik şekil | 13 |
| MobileNetV3 kuantizasyonu | F1 0,98 → 0,33 | MobileNetV2'ye geçiş | 14 |
| INT8'in yavaş çalışması | 24,59 ms | uint8 aktivasyon | 14 |
| EMA ile model çöküşü | ROC-AUC 0,98 → 0,65 | Sönüm 0,999 → 0,99 | 11 |

Çalışma sırasında kurulan bazı açıklamalar ölçümle çürütülmüştür. Örnek olarak, kuantizasyon bozulmasının ağırlık dinamik aralığından kaynaklandığı düşünülmüş; ölçüm bunun aksini göstermiştir. Bu elemeler raporda saklanmıştır, çünkü hangi açıklamanın hangi ölçümle elendiği sonucun kendisi kadar bilgilendiricidir.

## 5.3. Kısıtlar

1)  Bulut eşiği (%30) gerekçelendirilememiştir.  Altı farklı yöntemle veriden türetilmeye çalışılmış, hiçbiri kararlı sonuç vermemiştir. Operasyonel bir politika parametresi olarak bırakılmış ve duyarlılık analiziyle birlikte sunulmuştur.

2)  Boyut ve süre hedefleri proje içinde seçilmiştir.  Staj planı sayısal bir sınır vermemektedir; hedeflerin referans misyonun donanım bütçesinden türetilmesi daha savunulabilir olurdu.

3)  Koşular tek tohumludur.  Modeller arasındaki küçük farklar için istatistiksel dayanak bulunmamaktadır.

4)  Kesinlik kısıtı test setine taşınmamaktadır.  Doğrulama setinde belirlenen eşik, daha zor olan test setinde daha düşük kesinlik vermektedir.

5)  Harici doğrulamanın kötümser olduğu varsayımı sınanmış ve çürütülmüştür.  Güneş yüksekliği düzeltmesi uygulandığında ROC-AUC değişmemektedir (bkz. Çizelge 4.22); açık radyometrik uyumsuzluktan değil gerçek alan kaymasından kaynaklanmaktadır.

6)  Bellek ölçümleri çalışma zamanına özgüdür.  Toplamın yaklaşık 10,5 MB'ı ONNX Runtime'ın taban ayak izidir.

7)  Referans misyonla doğrudan karşılaştırma geçerli değildir.  Farklı veri seti, görev eşiği ve donanım sınıfı söz konusudur.

## 5.4. Öneriler

1)  Bulut eşiği için operasyonel gerekçelendirme ve misyon önceliğine göre seçim yapılması

2)  Çok tohumlu koşularla model seçiminin istatistiksel olarak sağlamlaştırılması

3)  Kar/buz ayrımı için hedefli veri artırımı veya sınıfa özel kayıp ağırlığı uygulanması

4)  Kısmi indirme için bölge-ilgi kodlamasının denenmesi: blok tabanlı protokol ölçülmüş ve elverişsiz bulunmuştur (bkz. Çizelge 4.23)

5)  Kuantizasyon-farkında eğitim ile MobileNetV3'ün de kullanılabilir hâle getirilmesi

6)  Gömülü çıkarım motoruyla çalışma zamanı ayak izinin düşürülmesi

Sonuç olarak staj kapsamında, bulutlu uydu görüntülerini uydu üzerindeyken tespit edip eleyebilecek iki model geliştirilmiş, INT8 hassasiyetine kuantize edilmiş ve sağlayacakları kazanç sayısal olarak ölçülmüştür. Staj planında öngörülen tüm çıktılar üretilmiştir.

KAYNAKLAR

[1]	Giuffrida, G., Diana, L., de Gioia, F. ve ark. (2020). CloudScout: A Deep Neural Network for On-Board Cloud Detection on Hyperspectral Images. Remote Sensing, 12(14), 2205.

[2]	European Space Agency (2020). Φ-Sat-1 Mission. eoPortal Directory.

[3]	Francis, A., Mrziglod, J., Sidiropoulos, P. (2020). Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue. Zenodo, kayıt no. 4172871.

[4]	Hughes, M. J., Kennedy, R. (2019). High Quality Cloud Masking of Landsat 8 Imagery Using Convolutional Neural Networks. Remote Sensing, 11(21), 2591.

[5]	Aybar, C., Ysuhuaylas, L., Loja, J. ve ark. (2022). CloudSEN12 — a global dataset for semantic understanding of cloud and cloud shadow in Sentinel-2. Scientific Data, 9, 782.

[6]	David, R., Duke, J., Jain, A. ve ark. (2020). TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems. arXiv:2010.08678.

[7]	Sandler, M., Howard, A., Zhu, M. ve ark. (2018). MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. IEEE CVPR, 4510–4520.

[8]	Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI, 234–241.

[9]	Hinton, G., Vinyals, O., Dean, J. (2015). Distilling the Knowledge in a Neural Network. arXiv:1503.02531.

EK A. KOD HARİTASI

Çizelge 0.1. Kaynak kod dosyaları ve işlevleri

| Dosya | İşlevi |
| --- | --- |
| src/config.py | Sabitler; ortam değişkenleriyle geçersiz kılınabilir |
| src/prepare_data.py | Arşivi karelere böler, etiketler, indeks üretir |
| src/prepare_sparcs.py | Landsat-8 verisini uyarlar, bant eşlemesi yapar |
| src/preprocess.py | Reflektans normalizasyonu (ortak fonksiyon) |
| src/dataset.py | Veri yükleyiciler, dengeli örnekleme |
| src/model.py | MobileNet tabanlı ikili sınıflandırıcı |
| src/unet.py | Hafif U-Net mimarisi |
| src/losses.py | Dice+BCE kaybı, segmentasyon metrikleri |
| src/train.py | Sınıflandırıcı eğitimi, eşik ayarı |
| src/train_seg.py | U-Net eğitimi |
| src/export.py | ONNX dönüşümü ve INT8 kuantizasyon |
| src/benchmark.py | Boyut, süre, doğruluk ve fayda analizi |
| src/evaluate_external.py | Harici doğrulama |
| src/tune_operating_point.py | Çalışma noktalarının hesaplanması |
| src/threshold_analysis.py | Eşik duyarlılık analizi |
| src/tag_analysis.py | Etiket bazlı başarısızlık analizi |
| src/memory_profile.py | Çıkarım belleği ölçümü |
| src/quantize_analysis.py | Kuantizasyon yapılandırma taraması |
| src/quantize_bisect.py | İşlem tipi bazlı izolasyon |
| src/quantize_layerwise.py | Katman bazlı kademeli kuantizasyon |
| src/hparam_sweep.py | Hiperparametre rastgele araması |
| src/distill.py | Bilgi damıtma |
| src/make_report.py | Raporun ölçüm dosyalarından üretilmesi |
| src/snapshot_release.py | Sürüm dondurma |
| app.py | Demo arayüzü ve komut satırı modu |
| smoke_test.py | Sentetik veriyle uçtan uca hat testi |

EK B. SÜRÜM MATRİSİ

Her önemli aşamada model, o anki ölçülmüş sonuçlarıyla birlikte dondurulmuştur.

Çizelge 0.1. Geliştirilen model sürümleri

| Sürüm | Kare | Kodlayıcı | IoU | Bellek | ms/sahne | Kesinlik | Veri kaybı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 256×256 | mnv2_100 | 0,8663 | 27,27 MB | 129 | — | — |
| v2 | 256×256 | mnv2_050 | 0,8855 | 26,69 MB | 129 | 0,9264 | %16,17 |
| v3 | 256×256 | mnv2_050 | 0,8844 | 26,47 MB | 129 | 0,9531 | %16,17 |
| v3.1 | 128×128 | mnv2_050 | 0,8824 | 17,82 MB | 138 | 0,9442 | %13,78 |
| v3.2 | 64×64 | mnv2_050 | 0,8807 | 14,87 MB | 175 | 0,9771 | %8,13 |

Çizelge 0.2. Ölçüt bazında en iyi sürümler

| Ölçüt | En iyi sürüm | Değer |
| --- | --- | --- |
| En yüksek IoU | v2 | 0,8855 |
| En kısa sahne süresi | v1 / v2 / v3 | 129 ms |
| En düşük bellek | v3.2 | 14,87 MB |
| En yüksek kesinlik | v3.2 | 0,9771 |
| En az bilimsel veri kaybı | v3.2 | %8,13 |
| En dengeli | v3.1 | Bellek 2,4 kat az, süre %7 fazla |

Dağıtım için v3.2 sürümü seçilmiştir. Süre bütçesinin bol olması (referans misyonun yaklaşık yarısı) nedeniyle fazla süre, belleğe ve bilimsel veri korumasına dönüştürülmüştür.

EK C. GÜNLÜK ÇALIŞMA KAYDI

Aşağıdaki çizelge, 27.07.2026 – 21.08.2026 tarihleri arasındaki 20 iş gününün her birinde yürütülen faaliyeti ve elde edilen çıktıyı kaydetmektedir.

Çizelge 0.1. Günlük çalışma kaydı (27.07.2026 – 21.08.2026)

| Gün | Tarih | Yürütülen faaliyet | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.07.2026 Pazartesi | Staj planının incelenmesi, geliştirme ortamının kurulması, kütüphane seçimlerinin yapılması. Python 3.14 ile kurulu ortamın uyumsuzluğu tespit edilerek ortam 3.12 ile yeniden kuruldu. | Çalışır ortam, GPU doğrulaması |
| 2 | 28.07.2026 Salı | Referans misyon Φ-sat-1 / CloudScout üzerine literatür taraması; model boyutu, doğruluk, çıkarım süresi ve güç bütçesi değerlerinin derlenmesi. | Referans değerler çizelgesi |
| 3 | 29.07.2026 Çarşamba | Bulut tespit yöntemlerinin karşılaştırılması, veri setlerinin indirilmesi ve biçim çözümlemesi; 95-Cloud veri setinin kapsam dışı bırakılması kararı. | Veri seti seçimi |
| 4 | 30.07.2026 Perşembe | Arşivden bellek dostu okuma altyapısının yazılması; kare çıkarmada kenar hizalama sorununun tespiti ve çözümü. | Kare çıkarma modülü |
| 5 | 31.07.2026 Cuma | Reflektans normalizasyon sınırının ölçümle belirlenmesi; etiketleme kuralının tanımlanması. | Normalizasyon parametresi |
| 6 | 03.08.2026 Pazartesi | Sahne bazlı tabakalandırılmış bölümlemenin uygulanması ve sızıntı kontrolü. | 8.208 kare, üç bölüm |
| 7 | 04.08.2026 Salı | SPARCS veri setinin uyarlanması, bant eşlemesinin yapılması, radyometrik kaymanın ölçülmesi. | 1.248 harici doğrulama karesi |
| 8 | 05.08.2026 Çarşamba | Sentetik veriyle uçtan uca hat testinin yazılması; dört gerçek hatanın tespiti. | Doğrulanmış işlem hattı |
| 9 | 06.08.2026 Perşembe | Sınıflandırıcı modelinin kurulması, çok bantlı girdi uyarlaması, ilk kısa eğitim koşusu. | 10 epoch, test F1 0,9414 |
| 10 | 07.08.2026 Cuma | Karar eşiği mekanizmasının yazılması; ızgara tabanlı aramanın çöküşünün giderilmesi. | Kararlı eşik seçimi |
| 11 | 10.08.2026 Pazartesi | Sayısal kararlılık düzeltmesi; PyTorch–ONNX tutarsızlığının çözülmesi. Tam eğitim koşusu. | Tutarlı dışa aktarım, 30 epoch |
| 12 | 11.08.2026 Salı | Ablasyon denemeleri: EMA, dengeli örnekleme, epoch sayısı. EMA çöküşünün tespiti. | Ablasyon çizelgesi |
| 13 | 12.08.2026 Çarşamba | EMA çöküşünün aritmetik teşhisi ve giderilmesi; gradyan biriktirme ile kırpmanın eklenmesi ve doğrulanması. | Düzeltilmiş EMA, doğrulanmış biriktirme |
| 14 | 13.08.2026 Perşembe | Sekiz denemelik rastgele hiperparametre araması; öğrenme oranı bulgusunun elde edilmesi. | ROC-AUC 0,9813 → 0,9884 |
| 15 | 14.08.2026 Cuma | Bant sayısı denemeleri (6, 9, 13) ve bilgi damıtma; iki negatif sonucun belgelenmesi. | Bant seçiminin gerekçelendirilmesi |
| 16 | 17.08.2026 Pazartesi | ONNX dönüşümü; dinamik şekil ve yan dosya sorunlarının giderilmesi. | Taşınabilir ONNX modeli |
| 17 | 18.08.2026 Salı | Kuantizasyon başarısızlığının kök neden analizi: yapılandırma taraması, işlem tipi izolasyonu, katman bazlı tarama, ağırlık aralığı ölçümü. MobileNetV2'ye geçiş. | Çalışan INT8 model, 2,59 MB |
| 18 | 19.08.2026 Çarşamba | Genişlik çarpanı taraması, U-Net mimarisinin kurulması ve eğitimi; insan seviyesiyle karşılaştırma. Kareleme analizi. | Dice 0,9392, bellek %44 azalma |
| 19 | 20.08.2026 Perşembe | Demo uygulamasının geliştirilmesi; fayda analizi, eşik duyarlılığı ve çalışma noktalarının belirlenmesi. | %48,65 azalma / %0,475 kayıp |
| 20 | 21.08.2026 Cuma | Harici doğrulama, etiket bazlı başarısızlık analizi, bellek profili; sürümlerin paketlenmesi, teknik raporun ve sunumun hazırlanması. | 5 sürüm, rapor, sunum |

ÇİZELGE LİSTESİ